Речные пассажирские суда. Технические характеристики по проектам.

| Проект | Число палуб | Пассажиро- вместимость, чел. | Годы строитель- ства | Место постройки | Кол-во построенных единиц | Габариты (длина/ ширина/ осадка), м | Водоизме- щение, т | Мощность, л.с. | Скорость, км/ч | Класс регистра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 4 (5) | до 332 | 1983-1991 | Германия | 27 | 129,1/16,7/2,94 | 3 852 | 3*1 000 | 25,5 | М |
| 301 | 4 (5) | до 360 | 1974-1983 | Германия | 22 | 125/16,7/2,76 | 3 570 | 3*1 000 | 26,2 | О |
| 92-016 | 4 (5) | до 360 | 1976-1983 | Чехословакия | 9 | 135,7/16,8/2,83 | 3 935 | 3*1 000 | 26,1 | О |
| 588 | 3 (4) | до 230 | 1954-1961 | Германия | 49 | 95,7/14,3/2,4 | 1 492 | 3*400 | 25,5 | О |
| 588-317 | 3 (4) | 150 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26-37 | 3 (4) | до 220 | 1957-1962 | Чехословакия | 14 | 96,2/15,0/2,56 | 1 473 | 3*575 | 25-27,7 | О |
| 26-37-311 | 3 (4) | 140 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26-37-315 | 3 (4) | 140 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Q-040 | 4 (5) | 220 | 1974-1975 | Австрия | 4 | 110,1/14,5/2,2 | 2 099 | 2*900 | 22 | О |
| Q-056 | 4 (5) | 250 | 1978-1979 | Австрия | 2 | 115,6/16,5/2,8 | 2 920 | 2*900 | 25,5 | М |
| Q-065 | 3 (4) | 180 | 1984-1986 | Австрия | 5 | 90,4/15,0/1,63 | 1 345 | 2*447 | 22,6 | О |
| 305/860 | 2 (3) |  | 1959-1965 | Венгрия/СССР | более 60 | 77,0/15,2/1,4 | 800 | 2*400 | 20,0 | О |
| 646 | 2 (3) |  | 1953-1956 | Германия | 15 | 65,2/12,0/2,2 | 750 | 2*400 | 22,0 | М |
| 785 | 2 (3) |  | 1952-1958 | Чехословакия | 36 | 80,2/12,5-14,0/1,9 | 1 003 | 2*400 | 20,5 | О |
| 331 |  | 30 | 1956-1960 | СССР |  | 49,84/8,32/1,05 |  |  | 18,5 |  |
| Пароходы |  |  | Россия |  |  |  |  |  |  |  |
| CEZANNE GI. A. | 3 (4) | 150 | Италия |  | 126.5 / 11.2 / 2.88 | 3186 | 2*1500 | 21.3 | KM* [2] A2 |  |
| 463П | 3(4) | 124 | Голландия |  | 80.4/11.2/1.99 | 3186 | 2*500 |  |  |  |

Использованы материалы сайта http://www.infoflot.com